安徽省地矿局地质测绘技能大赛技术规程

一、总则

根据安徽省地矿局关于举办全省地矿系统地质测绘技能大赛的决定，特制定本细则。

1．参赛队伍

由安徽省地矿局下属各地勘单位组队参加，每单位推荐1个队参加团体赛，每队由4名参赛成员和1名领队组成。每单位选拔推荐参加个人赛的选手必须是团体队员，每个单项参赛人数不超过2人。

2．竞赛项目

（1）团体项目：由理论考试和实际操作两部分组成。

1）理论考试（总分100分、闭卷考试2个半小时）

测绘基础理论（40分）、工程测量（30分）、地质矿山测绘案例综合分析（30分）

2）实际操作

A、一级电磁波测距导线测量   B、四等水准测量   C、1：500数字图测绘

（2）个人项目（共两项）：

1）全圆方向观测法测量水平角；

2）利用GPS RTK技术进行坐标放样和测量。

3技术标准

1）GB/T18341－2001《地质矿产勘查测量规范》。

2）GB/T 20257.1－1996《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1：500、1：1000、1：2000地形图图式》。

3）GB12898－2009《国家三、四等水准测量规范》。

4）GB/T14912-2005《1：500、1：1000、1：2000外业数字测图技术规程》

5）CJJ/T23-2010 《卫星定位城市测量技术规范》

6）本细则。

凡本细则与上述标准不一致的内容以本细则为准。

4.使用仪器和软件

1）全站仪：测角精度以上，测距精度5+3ppm以上。

2）DS3级自动安平光学水准仪，双面水准尺。

3）绘图用计算机和南方CASS 7.0成图软件。

上述仪器主机、脚架、反光镜、对中杆、计算机及成图软件等仪器设备由各参赛队自带。GPS RTK 基准站及坐标系由组委会统一设置，流动站是否自备或统一配置，待定！

5.成绩评定

（1）成果全部符合限差要求和无违反记录规定者为一类成果，按竞赛评分成绩确定名次。水准测量和导线测量中超限的成果为二类成果，二类成果的名次在一类成果之后。

（2）竞赛成绩评定主要从参赛队的成果质量、作业速度等方面考虑，采用百分制。各项目限时为：① 团体赛：水准测量1.5小时、导线测量1.5小时、数字测图3小时；

② 个人赛：水平角测量1小时、GPS RTK 坐标放样与测量1小时。

在上交成果质量得分相同情况下，按作业速度评定成绩，用时少则排序前。

（3）团队记分以百分制计算，将以4名参赛队员理论考试成绩的平均分作为参赛队的理论考试分，占总成绩的40%；实际测量成绩占60%，按各队在三项比赛中的得分加权求和计算，其中“四等水准测量”、“一级电磁波测距导线”和“数字测图”的权分别为0.2、0.3和0.5。

（4）个人记分以百分制计算，理论考试占总成绩的40%；实际测量成绩占总分的60%。

二、一级电磁波测距导线测量

附合导线测量路线经过2个指定未知点，组委会为每组提供必须的已知控制点。上交成果包括导线观测记录手薄和近似平差导线坐标计算表（普通计算器加手工计算）。

1．测量要求

      - 路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各组现场抽签确定起始点及待定点。

      - 每组最多使用三个脚架，所有点位都必须使用脚架，不得采用其他对中装置。

      - 记录必须用竞赛委员会现场发的记录手薄，手薄中不填写参赛队及观测者、记录者姓名。

      - 各组现场计算出导线点的坐标，计算表格由组委会提供，普通计算器自备。

2. 技术要求

- 观测按相应的测量标准，气象数据不记录。

- 仪器的操作应符合要求，使用铅笔记簿，应记录完整，符合附件1的规定。

- 记录和计算应符合规范要求，计算结果取位至0.001m。导线观测和计算限差见表1。计算格式见附件3。

3．成绩评定

评分主要从参赛队的观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。观测质量及计算成果要求如下：

1）观测质量（60分）：

a.测站限差及计算考核满分20分，以技术要求中所列项目为考核对象，符合规范规定限差为合格，每超限一处扣2分，扣完为止。

b.观测手簿计算20分，计算错误一处扣2分，扣完为止。

c.记录规范性满分20分，水平角观测不得改动秒值，度、分不得连环涂改；距离测量不得改动厘米和毫米；违反一处扣2分，扣完为止。

2）计算成果（40分）

a.导线测量闭合差（20分），方位角闭合差和相对闭合差均不超限得20分，若有一项闭合差超限扣10分。

b.计算（10分），计算错误一处或缺一项扣2分，扣完为止。

c.坐标检查（10分）：求得的导线点坐标与已知值比较，坐标差值不得超过±5cm，每超限一项扣5分。

表1：  一级导线测量基本技术要求

| 水平角测量（2"级仪器） |  |  | 距离测量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数 | 读数 | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4次 | 5mm |
| 闭合差 |  |  |  |  |  |
| 方位角闭合差 |  |  |  |  |  |
| 导线相对闭合差 |  | ≤1/14000 |  |  |  |

注：表中n为测站数。

三、四等水准测量

附合水准路线长度约1500米，必须经过3个指定水准点，组委会提供每组两个高程控制点。上交成果包括四等水准观测记录手薄和高程误差配赋计算成果。

1．测量要求

- 观测时前、后视距离必须根据上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手薄中。观测顺序统一为“后－前－前－后”。

- 各组观测路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各组现场抽签确定路线。

- 水准测量各测段测站数必须为偶数，每测段记录开始另起一页，手薄中不填写参赛队及观测者、记录者姓名。

- 记录必须用竞赛委员会发的记录手薄，计算表格由组委会提供，现场完成计算，计算结果取位至0.001m。。

2.技术要求

- 观测按相应的测量标准。

- 记簿应记录完整，符合规定。

- 记录和计算按规范执行。观测限差见表2。

表2：  四等水准测量基本技术要求

| 项目 等级 | 视线长度(m) | 前后视距差(m) | 任一测站前后视累积差 (m) | 黑红面读数之差(mm) | 黑红面所测高差较差(mm) | 水准路线闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ≤100 | ≤3.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20S |

注：S为水准线路公里数。

3．成绩评定

成绩评定主要从参赛队观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。观测质量及计算成果要求如下：

- 观测质量（60分）

a.测站限差及计算考核满分20分，以技术要求中所列项目为考核对象，符合规范规定限差为合格，每超限一处扣2分，扣完为止。

b.计算（20分），计算错误一处或缺一项扣2分，扣完为止。

c.每一测段测站数为偶数满分20分，违反一处扣5分，扣完为止。

2）计算成果（40分）：

a. 水准路线闭合差（15分），若闭合差超限为不合格成果，并扣10分。

b.平差计算10分，计算错误一处扣2分，扣完为止。

c.高程检查（15分）：求得的水准点高程与已知值比较，差值不得超过±2cm，每超限一个点扣5分。

四、数字地形图测绘

组委会为每个小组提供一个控制点和一个公用定向点。参赛小组在3小时内完成指定测区的1：500地形图测绘（内外业）。上交成果为原始测量数据文件、野外草图和AutoCAD2004版dwg格式的地形图文件（字库和符号库），成图软件统一采用南方Cass 7.0。

1. 测量要求

1) 小组成员共同完成碎部点数据采集和编辑成图。

2）碎部点数据采集模式只限用全站仪“草图法”，不得采用“电子平板”。

3）测区及控制点抽签确定。上交成果上不得填写参赛队及观测者、记录者姓名。

4）草图必须绘在竞赛委员会现场发的绘图纸上。

2.技术要求

1）图根控制点的数量不做要求，但图上应表示作为测站点的图根控制点。

2）按规范要求表示高程注记点，或绘制等高线。

3）注记：按图式要求进行符号、文字和数字注记。

4）图廓外整饰：按200*200标准图幅整饰，包括图名、图号、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记（注记的坐标必须为整十米）、外图廓线、坐标系、高程系、图式和测图时间。（图上不注记测图单位、接图表、图号、密级、直线比例尺、附注等内容）。

3．成绩评定

评分主要从参赛队测图精度和图上表示等方面考虑，采用百分制。测图精度和图上表示要求如下：

1）测图精度（40分）

外业抽检10个点的点位和10条边长，超限一处扣2分，扣完为止。

2）图上表示 （60分）

- 错误及违规（15分）：出现重大错误（如坐标系搞反、坐标发生平移和旋转）直接扣10分，一般性违规（如上交成果格式不符等）扣2至10分，扣完为止。

- 完整性（15分）：图上内容取舍合理，主要地物（指房屋、道路与花台）漏测一项扣5分，次要地物（指路灯、窨井、高程点等）漏测一项扣1分，扣完为止。

- 符号和注记（15分）：地图符号和注记信息使用正确、位置合理，错用一项扣2分，扣完为止。

- 整饰（15分）：地形图整饰满足规范要求（需加绘图廓整饰），缺少一项扣2分，扣完为止。

五、个人项目

（一）全圆方向观测法测量水平角

采用全圆方向观测法测量水平角，组委会指定1个测站点和5个观测方向，上交成果包括水平角观测记录手薄。

1．测量要求

（1）测站点和观测方向由竞赛委员会事先确定，参赛选手现场抽签确定。

（2）每方向观测3个测回，按一级导线精度完成测量工作。

（3）观测和记录由参赛选手独立完成，记录必须用竞赛委员会现场发的记录手薄，手薄中不填写参赛队及观测者、记录者姓名。

2. 技术要求

（1）观测和记录按相应的测量标准执行。

（2）仪器的操作应符合要求，使用铅笔记簿，应记录完整，符合限差要求。

3．成绩评定

评分主要从参赛队的观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。观测质量及计算成果要求如下：

1）观测质量（60分）：

a.测站限差考核满分20分，以技术要求中所列项目为考核对象，符合规范规定限差为合格，每超限一处扣2分，扣完为止。

b.观测手簿计算20分，计算错误一处扣2分，扣完为止。

c.记录规范性满分20分，水平角观测不得改动秒值，度、分不得连环涂改；违反一处扣2分，扣完为止。

2）计算成果（40分）

水平角已知值检查：求得的各方向水平角计算值与已知值比较，角值不得超过20秒，每超限一项扣8分，扣完为止。

（二）利用GPS RTK技术进行坐标放样和测量。

由竞赛委员会统一提供RTK基准站和坐标转换参数，参赛选手首先对使用的RTK流动站进行参数设置，根据竞赛委员会指定的矩形建筑物对角线的两个坐标值，计算另两个点位的坐标，并利用RTK精确放样出4个点位；再改变RTK测量模式，测量出该4个点的坐标值。上交成果包括放样点坐标计算结果、RTK坐标测量的数据文件。

1. 测量技术要求

1) 个人项目的所有工作必须由本人独立完成，包括RTK流动站设置、放样点位坐标计算以及点位标志（用铅笔地面绘点）、数据文件输出。

2）RTK坐标放样和测量按规范要求执行，点位放样1次在地面定点，点位测量需重复观测3次。

2．成绩评定

评分主要从参赛选手的观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。观测质量及计算成果要求如下：

（1）放样坐标计算正确性20分，每错1处扣10分，扣完为止。

（2）RTK 坐标转换参数设置和作业模式转换正确性20分，错误1处扣10分。

（3）放样点位精度20分，放样出4点的边长与理论值比较，每边较差大于5厘米扣5分，扣完为止。

（4）测量精度40分，已知坐标值为（X，Y），参赛选手上交的测量计算坐标为（x，y），按下式计算：Δ=(X−x)2+(Y−y)2

Δ最小者为满分40分，次之为35分，以下按5分级差依次计算成绩。

附件1：记录规定：

- 记录按测量顺序记录，水准测量不得空栏。

- 手簿不得空页、撕页

- 不得转抄成果；

- 不得连环涂改；

- 不得用橡皮擦，刀片刮；

- 故意涂改或伪造成果，取消成绩；

附件2：导线观测手薄

作业日期  08.5.15       测站    N2

觇点读  数盘左读数盘右读数水平角观测N10  00  30180  00  36A1125  08 16305  08  24N190  00 30270  00  42A1215  08 1835  08  24垂

直

角

观

测觇点盘       左盘       右边名平距读数N2

│

A1K  左1356.784a2356.785  t3356.785L  P4356.785356. 785

仪  器 715813                 观测者

记薄者

半 测 回

方 向 值一 测 回

方 向 值方向中数附 注0   00  000  00  000  00  00125  07  46125  07 47125  07 4648450  00  000  00  0000125  07  48125  07 4542指标差垂 直 角仪器高觇标高附注边名平距读数N2

│

N1K  左1287.132a2287.132t3287.132L  P4287.132287.132

附件3：导线近似平差计算示例

| 序号 | 点 名 | 观测角 | 方位角 |  | 边 长 |  | vx ΔXi | Xi | vy ΔYi | Yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 李凌渡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 271 09 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 高峰庙 | + 02 252 49 35 |  |  |  |  |  | 3 854 993.193 |  | 38 455 118.612 |
|  |  |  | 343 59 15 |  | 143.998 |  | + 0.002 +138.411 |  | - 0.007 - 39.721 |  |
| 1 | N1 | + 02 236 29 28 |  |  |  |  |  | 3 854 996.658 |  | 38 454 947.571 |
|  |  |  | 40 28 45 |  | 84.241 |  | + 0.001 + 64.077 |  | - 0.004 + 54.687 |  |
| 2 | N2 | + 02 305 51 17 |  |  |  |  |  | 3 855 135.071 |  | 38 454 907.843 |
|  |  |  | 166 20 04 |  | 109.565 |  | + 0.001 -106.463 |  | - 0.005 + 25.885 |  |
| 3 | N3 | + 02 78 53 12 |  |  |  |  |  | 3 855 199.149 |  | 38 454 962.526 |
|  |  |  | 65 13 18 |  | 86.825 |  | + 0.001 + 36.389 |  | - 0.004 + 78.832 |  |
| 4 | N4 | + 02 274 03 49 |  |  |  |  |  | 3 855 092.687 |  | 38 454 988.406 |
|  |  |  | 159 17 09 |  | 145.277 |  | + 0.002 -135.886 |  | - 0.007 + 51.385 |  |
| C | 李凌渡 | + 02 291 52 27 |  |  |  |  |  | 3 855 129.077 |  | 38 455 067.234 |
|  |  |  | 271 09 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 高峰庙 |  |  |  |  |  |  | 3 854 993.193 |  | 38 455 118.612 |
|  | ∑β | 1439 59 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ∑ |  | 569.906 |  | -3.472 |  | +171.068 |  |
| K=120354 |  | fβ＝-12" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | fx= - 0.007 |  |  |  |  | fy= + 0.027 |  |  |
| fβ允=±40 sqrt {6} = +- 98 |  |  |  | 导 线 略 图 |  | N1 N2 N3 N4 高峰庙 李凌渡 N1 N2 N3 N4 高峰庙 李凌渡 |  |  |  |  |

附件4：四等水准测量手薄示例

| 测 站 编 号 | 后 尺 | 下丝 | 前 尺 | 下丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 减 红 | 高差 中数 | 备考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后 距 |  | 前 距 |  |  | 黑面 | 红面 |  |  |  |
|  | 视距差d |  | ∑d |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1571 |  | 0739 |  | 后 BM1 | 1384 | 6171 | 0 |  | 后视4787 |
|  | 1197 |  | 0363 |  | 前 | 0551 | 5239 | -1 |  |  |
|  | 37.4 |  | 37.6 |  | 后-前 | +0833 | +0932 | +1 | +0.8325 |  |
|  | -0.2 |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2121 |  | 2196 |  | 后 | 1934 | 6621 | 0 |  |  |
|  | 1747 |  | 1821 |  | 前 | 2008 | 6796 | -1 |  |  |
|  | 37.4 |  | 37.5 |  | 后-前 | -0074 | -0175 | +1 | -0.0745 |  |
|  | -0.1 |  | -0.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1914 |  | 2055 |  | 后 | 1726 | 6513 | 0 |  |  |
|  | 1539 |  | 1678 |  | 前 | 1866 | 6554 | -1 |  |  |
|  | 37.5 |  | 37.7 |  | 后-前 | -0140 | -0041 | +1 | -0.1405 |  |
|  | -0.2 |  | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1965 |  | 2141 |  | 后 | 1832 | 6519 | 0 |  |  |
|  | 1700 |  | 1874 |  | 前 N1 | 2007 | 6793 | +1 |  |  |
|  | 26.5 |  | 26.7 |  | 后-前 | -0175 | -0274 | -1 | -0.1745 |  |
|  | -0.2 |  | -0.7 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：高程误差配赋表

| 点 号 | 距离(m) | 平均高差(m) | 改正数(mm) | 改正后高差(m) | 点之高程(m) | 备 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM1 N1 N2 N3 BM2 |  | BM1—BM2四等水准路线 |  |  | 105.875 106.530 105.925 108.459 102.895 |  |
|  | 2534 | 0.664 | -0.009 | +0.655 |  |  |
|  | 2607 | -0.595 | -0.010 | -0.605 |  |  |
|  | 2741 | +2.544 | -0.010 | +2.534 |  |  |
|  | 4905 | -5.546 | -0.018 | -5.564 |  |  |
|  | 12787 | +0.047 | -0.047 | 0 |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |